Manuale d’uso Tastiera 868

Indice

Precauzioni………………………………………………………………………………………………………………………………….pag 2

Avvertenze………………………………………………………………………………………………………………………………….pag 2

Introduzione……………………………………………………………………………………………………………………………….pag 2

Specifiche…………………………………………………………………………………………………………………………………….pag 3

Programmazione…………………………………………………………………………………………………………………………pag 3

Settaggi………………………………………………………………………………………………………………………………………..pag 3

Zona bypass……………………………………………………………………………………………………………………………….…pag 3

Tamper…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..pag 4

Registrazione tastiera nell’allarme……………………………………………………………………………………………….pag 4

Pulizia e protezione……………………………………………………………………………………………………………………….pag  4

Assistenza sul prodotto…………………………………………………………………………………………………………..……pag 4

Precauzioni:

1. Non smontare l’apparecchio: non rimuovere la copertura o le  viti,  così  da  evitare  sbalzi

elettrici.  All’interno  non  ci  sono  parti  riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale

qualificato.

2.  Conservarlo   e   maneggiarlo   con   cura:   l’apparecchio   può danneggiarsi se utilizzato o

conservata in modo improprio.

3.  Non   esporre   l’apparecchio   a   pioggia   o   altri   liquidi.   Non utilizzarlo in luoghi umidi: se

l’apparecchio viene a contatto con  liquidi asciugare   immediatamente.   Spegnerlo   e   rivolgersi

a  personale          qualificato.         I   liquidi     possono          danneggiare             l’apparecchio e

creare corto-circuito.

4.   Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l’apparecchio:   utilizzare   un   panno

asciutto  per  pulire  l’apparecchio  quando  necessario.  Nel  caso  in  cui  lo  sporco  sia  difficile

da  rimuovere,   utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5.  Non  utilizzare  l’apparecchio  in  presenza  di  alte  temperature, umidità  o  fonti  di

energia:   utilizzare   l’apparecchio   con   una   temperatura compresa tra i 0°C ed i +40°C, ed

umidità inferiore  ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al  manuale

d’uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale,

differenze  di  minore  entità  sono  possibili  in  corso  di  produzione.  Eventuali  differenze  non

influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l’apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.  Non lasciare mai l’oggetto in carica per più di 4-5 ore, la batteria potrebbe danneggiarsi, l’importatore e il rivenditore non sono responsabili del danneggiamento della stessa.

- Introduzione

La tastiera 868 è una tastiera a due vie di comunicazione con ottima stabilità e design. Può esser utilizzata per controllare la centrale ed il defender.

- Specifiche

- Modello: Tastiera 868

- Corrente di utilizzo: 3,7v/1200mA batteria Li-Po ricaricabile

- Consumi: stand by <60uA , in comunicazione <25mA

- Distanza di comunicazione: 70m in campo aperto

- Password utente  default: 1234 (supporta le password utente)

- Password admin default: 987699

- Auto stand-by dopo 8 secondi in assenza di operazioni

- Auto uscita dai settaggi dopo 10 secondi

- Sotto ai 3,2 V il pannello entra in basso consumo

- Frequenza 868 mhz , ad autoapprendimento e con numero seriale

- Per  Programmazione

  - indietro/conferma: premi [BACK] per annullare, premi [ OK ] per confermare

armare: premi [away] il pannello LCD visualizzerà

disarmare: inserire la password utente (1234) e premere [disarm] l’LCD visualizzerà

parzialmente armato: premere [home]. L’LCD visualizzerà

emergenza: premere [help]. L’LCD inizierà a lampeggiare nella zona allarme visualizzando

stato: per controllare lo stato del pannello premere più volte [disarm], l’LCD interrogherà il pannello visualizzando lo stato (away, disarm, home, zona allarmata, zone attivate e disattivate).

- Settaggi

Configurazione orario

Esempio: è necessario configurare la data 20/04/12 e l’ora 22.10

[Enter]    -   [password admin 987699] [OK] [2]          [0]             [0] 	[4] 	   [1] 	     [2] 	       [2] 	  [2] 	   [1] 	     [0] [OK]

Password

E’ possibile inserire fino a 13 utenti differenti, 10 sono vuoti. L’utente admin e normale sono configurati di default.						           	     2

Cambiare la password utente: [Enter] [password admin 987699] [OK] 	         [OK] nuova password [OK]								     11

Cambiare la password amministratore: [Enter] [password admin 987699] [12] [OK] [digitare la nuova password amministratore] [OK]

- Zona Bypass

Questa funzione è attivabile solo in modalità due vie di comunicazione, serve per configurare la tastiera in modo da poter attivare e disattivare solo alcune zone a differenza di altre. Settare su 1 le zone in cui la tastiera deve intervenire e in 0 le zone in cui non deve intervenire.

[ENTER] [password admin 987699] [13] [OK] [inserisci la zona a due cifre] [OK] [1] [OK] [il pannello suonerà] [configurazione completata]

Nota: la zona attribuita ad esser  1, è in bypass quindi non è attivabile\disattivabile dalla tastiera, configurala a 0 per cancellare il bypass, quindi per renderla attivabile\disattivabile dalla tastiera.

Comunicazione a due vie (andata e ritorno)

Tale funzione è configurata già di default, è possibile cambiarne lo stato.

[ENTER] [password admin 987699] [15] [OK] [1] [OK] [OK]

0 = una via di comunicazione, utilizzato solo come controllo remote

1= due vie di comunicazione, il pannello riceve anche lo stato dell’allarme

- Tamper

Il tamper è situato sul retro del pannello, serve in caso di furto o tentativo di scasso.

[ENTER] [password admin 987699]  [15] [OK] [3] [OK] [OK]

0= disabilitato
1= abilitato

Alla fine della configurazione premere [BACK] per uscire dalla menu oppure il sistema uscirà automaticamente dopo 30 secondi

ATTENZIONE: [DISARM] può essere utilizzato per chiedere alla centrale lo stato, premere più volte per ottenere una risposta.

- Registrazione tastiera nell’allarme

Entra nel sistema wireless del pannello, seleziona controllo remoto, premere [ARM]  [DISARM] premere SAVE nel pannello di controllo. Può esser necessario configurare anche il codice seriale, in ogni caso far riferimento al manuale di configurazione dell’allarme, la tastiera va considerata come un normale telecomando in fase di registrazione.

- Pulizia e protezione

Quando la tastiera 868 è sporca non utilizzare acqua o detergenti direttamente sulla stessa. Utilizzare un panno umido.

IMPORTANTE!!

Assistenza sul prodotto: Per l’assistenza sul prodotto contattare sempre il rivenditore, Skynet italia s.r.l. non è tenuta a fornire assistenza al pubblico. Nel caso in cui non vi sia possibile contattare il rivenditore e necessitaste di assistenza contattate via email Skynet Italia s.r.l. all’indirizzo supporto@skynetitalia.net specificando quanto segue: rivenditore, provincia, prodotti acquistati, problema e procedura di configurazione.  E’ molto importante scrivere la procedura che si esegue per la configurazione in modo da capire in poco tempo l’errore commesso.